Laboratorio de Redes

SSH, VLANs, DHCP Snooping y NAT en GNS3

Topología multi-VLAN con servidor DHCP, NAT hacia ISP y hosts VPCS/Linux

Simulación realizada en GNS3

Práctica basada en: ccnadesdecero.es/mitigar-ataques-dhcp

# 1. Topología de la práctica

La topología utilizada está compuesta por los siguientes elementos:

- Switch1 — switch de acceso conectado al switch multicapa SW1-vIOS-L2-1 (Gigabit0/1).

- SW1-vIOS-L2-1 — switch multicapa central, que interconecta todas las VLANs y el servidor DHCP.

- vlan-10 (VPCS) — host de prueba en la red 172.16.10.0/24, conectado por Gigabit0/0.

- vlan-20 (VPCS) — host de prueba en la red 172.16.20.0/24, conectado por Gigabit0/3.

- linux-ubuntu-mate (172.16.30.0/24) — host Linux conectado por Gigabit1/1.

- alpine1-vlan-48 (172.16.40.0/24) — host Alpine Linux, usado como cliente SSH.

- Servidor-DHCP — entrega direcciones IP dinámicas a las VLANs, conectado por Gigabit0/2 y GigabitEthernet2.

- Cloud1-ISP — simula la conexión hacia Internet, usada para las pruebas de NAT.

Nota: Esta topología se usa para practicar: acceso remoto seguro (SSH), separación de tráfico por VLANs, mitigación de ataques DHCP (DHCP Snooping) y traducción de direcciones (NAT) hacia el proveedor de Internet simulado.

# 2. Configuración de acceso remoto SSH

Se configura acceso SSH en el switch multicapa (SW1-vIOS-L2-1) para poder administrarlo de forma remota y segura desde los hosts de la topología.

Paso 1. Verificar que el equipo soporta SSH

SW1# show version SW1# show ip ssh

Paso 2. Configurar el dominio IP

SW1(config)# ip domain-name lab.local

Paso 3. Generar el par de llaves RSA

SW1(config)# crypto key generate rsa How many bits in the modulus [512]: 1024

Para regenerarlas si es necesario:

SW1(config)# crypto key zeroize rsa

Paso 4. Configurar la autenticación de usuario

SW1(config)# username admin secret cisco

Paso 5. Configurar las líneas VTY

SW1(config)# line vty 0 15 SW1(config-line)# transport input ssh SW1(config-line)# login local SW1(config-line)# logging synchronous SW1(config-line)# exit

Nota: 'logging synchronous' no es un comando de seguridad: solo evita que los mensajes de log del sistema interrumpan lo que se está escribiendo en la línea de consola/VTY. 'login local' sí es el que exige usuario y contraseña para entrar.

Paso 6. Habilitar SSH versión 2

SW1(config)# ip ssh version 2

Paso 7. Verificar la configuración

SW1# show ip ssh SW1# show ssh

## 2.1 Prueba de conexión desde el host Alpine

Antes de poder usar SSH desde Alpine Linux, se debe instalar OpenSSH (no viene preinstalado por ser una distribución minimalista):

apk update apk add openssh

alpine:~# ssh admin@172.16.40.1

## 2.2 Solución de errores de negociación SSH (equipos con IOS antiguo)

Al conectar un cliente OpenSSH moderno contra un IOS de laboratorio antiguo, es común obtener errores de negociación porque el cliente actual deshabilita por defecto los algoritmos antiguos (basados en SHA-1) que ofrece el equipo.

Error típico 1 — algoritmo de intercambio de llaves (Kex):

Unable to negotiate with 172.16.40.1 port 22: no matching key exchange method found. Their offer: diffie-hellman-group-exchange-sha1,diffie-hellman-group14-sha1

Solución:

ssh -oKexAlgorithms=+diffie-hellman-group14-sha1 admin@172.16.40.1

Error típico 2 — algoritmo del host key:

Unable to negotiate with 172.16.40.1 port 22: no matching host key type found. Their offer: ssh-rsa

Solución (se combinan ambas correcciones):

ssh -oHostKeyAlgorithms=+ssh-rsa -oKexAlgorithms=+diffie-hellman-group14-sha1 admin@172.16.40.1

Solución permanente, para no escribir las opciones cada vez (archivo de configuración del cliente):

vi /etc/ssh/ssh_config Host 172.16.40.* KexAlgorithms +diffie-hellman-group14-sha1 HostKeyAlgorithms +ssh-rsa

Nota: Estos parámetros solo son necesarios contra equipos con crypto antiguo (típico en imágenes IOS de laboratorio). Contra equipos actualizados o servidores Linux con OpenSSH reciente, la negociación es automática y no se requiere forzar nada. Para diagnosticar sin adivinar, usar 'ssh -vv usuario@ip' y revisar qué algoritmos ofrece el equipo remoto antes de fallar.

# 3. Mitigación de ataques DHCP (DHCP Snooping)

Guía de referencia usada en la práctica: https://ccnadesdecero.es/mitigar-ataques-dhcp/

El objetivo es evitar que un host no autorizado (o un atacante) levante un servidor DHCP falso (rogue DHCP) en la red, o que un cliente agote el pool de direcciones del servidor legítimo (DHCP starvation).

Paso 1. Habilitar DHCP Snooping globalmente

SW1(config)# ip dhcp snooping

Paso 2. Habilitarlo en las VLANs a proteger

SW1(config)# ip dhcp snooping vlan 10,20,30,40

Paso 3. Marcar como 'trusted' el puerto hacia el servidor DHCP legítimo

Solo el puerto conectado al Servidor-DHCP real debe ser confiable; todos los demás puertos de acceso quedan como 'untrusted' por defecto.

SW1(config)# interface gigabitEthernet 0/2 SW1(config-if)# ip dhcp snooping trust

Paso 4. (Opcional) Limitar la tasa de mensajes DHCP en puertos no confiables

Protege contra DHCP starvation, limitando cuántos paquetes DHCP por segundo puede enviar un host conectado a un puerto de acceso.

SW1(config)# interface range gigabitEthernet 0/0, gigabitEthernet 0/3, gigabitEthernet 1/1 SW1(config-if-range)# ip dhcp snooping limit rate 10

Paso 5. Verificación

SW1# show ip dhcp snooping SW1# show ip dhcp snooping binding

Nota: La tabla 'binding' registra qué IP fue asignada a qué MAC en qué puerto y VLAN; es la base que luego usan otras protecciones como Dynamic ARP Inspection (DAI) e IP Source Guard.

# 4. Verificación de NAT hacia el ISP

La topología simula salida a Internet a través de 'Cloud1-ISP', conectado al 'Servidor-DHCP' (actuando como gateway/NAT) mediante GigabitEthernet0.

Paso 1. Generar tráfico de prueba

Desde un host o Alpine, generar tráfico que debería salir traducido por NAT:

ping 8.8.8.8

Paso 2. Verificar las traducciones en el router/NAT

Router# show ip nat statistics Router# show ip nat translations

Repetir la verificación después del ping confirma si la traducción se generó correctamente:

Router# show ip nat statistics Router# show ip nat translations

# 5. Comandos de verificación general de la topología

| Comando | Qué muestra |
| --- | --- |
| show ip interface brief | Estado y IP de todas las interfaces. |
| show vlan brief | VLANs configuradas y sus puertos asignados. |
| show interfaces trunk | Puertos configurados como enlace troncal (trunk). |
| show ip route | Tabla de enrutamiento IPv4. |
| show access-lists | Listas de acceso configuradas. |
| show ip nat statistics | Resumen de traducciones NAT activas. |
| show ip nat translations | Detalle de cada traducción NAT en curso. |
| show run ¦ section nat | Sección de configuración relacionada con NAT. |
| show ip dhcp snooping | Estado global y VLANs con DHCP Snooping activo. |
| show ip dhcp snooping binding | Tabla de asignaciones IP-MAC vigiladas por DHCP Snooping. |

## Flujo recomendado de verificación

- 1. Confirmar VLANs y trunks: show vlan brief, show interfaces trunk.

- 2. Confirmar direccionamiento: show ip interface brief, show ip route.

- 3. Generar tráfico de prueba (ping 8.8.8.8 desde un host o Alpine).

- 4. Verificar NAT: show ip nat statistics y show ip nat translations.

- 5. Verificar DHCP Snooping: show ip dhcp snooping binding.

Documento elaborado a partir de la práctica de laboratorio realizada en GNS3: configuración SSH, mitigación de ataques DHCP y verificación de NAT.