Laboratorio de Redes

Configuración de Acceso Remoto SSH en GNS3

Routers Cisco IOS con HSRP y host Alpine Linux

Simulación realizada en GNS3

Verificación de tráfico con Wireshark

# 1. Objetivo del laboratorio

Documentar, paso a paso, la configuración de acceso remoto seguro mediante SSH sobre routers Cisco IOS dentro de una topología simulada en GNS3, incluyendo un escenario de alta disponibilidad con HSRP (IP virtual) y un host Alpine Linux configurado como cliente/servidor de pruebas. Adicionalmente, se describe cómo validar la conexión y cómo el tráfico SSH se observa en Wireshark.

Este documento resume el procedimiento realizado en la práctica de laboratorio, con los comandos exactos ejecutados y una breve explicación de cada uno.

## Topología utilizada

- Dos (o más) routers Cisco IOS, configurados en un grupo HSRP (IP virtual compartida).

- Un host con Alpine Linux, usado como cliente para probar la conexión SSH.

- Un host Ubuntu (o similar) desde donde se ejecutan las pruebas de conexión SSH.

- Wireshark capturando en los enlaces relevantes para observar el establecimiento de la sesión SSH.

# 2. Requisitos previos

- GNS3 instalado y funcionando, con imágenes IOS que soporten criptografía (IOS con soporte 'k9' / crypto).

- Conectividad IP básica ya establecida entre los dispositivos de la topología.

- Wireshark integrado a GNS3 para capturar en los enlaces deseados.

- Acceso a la CLI de los routers y a una terminal del host Alpine Linux.

# 3. Configuración de SSH en el router (Cisco IOS)

A continuación se detalla la secuencia de configuración de SSH aplicada en cada router de la topología.

Paso 1. Verificar que el IOS soporta SSH

Antes de configurar SSH, se valida que la imagen IOS instalada tiene soporte criptográfico (necesario para generar las llaves RSA).

Router# show version Router# show ip ssh

Nota: Si el 'show ip ssh' devuelve un error indicando que SSH no está habilitado, normalmente es porque aún no se han generado las llaves RSA (paso 3) o la imagen IOS no incluye el paquete de criptografía.

Paso 2. Configurar el dominio IP

SSH necesita un nombre de dominio configurado en el router, ya que se usa como parte del proceso de generación de las llaves RSA.

Router(config)# ip domain-name cisco.com

Paso 3. Generar el par de llaves RSA

Se generan las llaves que usará el router para cifrar la sesión SSH. Se eligió un módulo de 1024 bits.

Router(config)# crypto key generate rsa How many bits in the modulus [512]: 1024

Para eliminar las llaves generadas (por ejemplo, si se necesita regenerarlas):

Router(config)# crypto key zeroize rsa

Paso 4. Configurar la autenticación de usuario

Se crea un usuario local con su contraseña, que será el que se use para autenticarse por SSH.

Router(config)# username admin secret cisco

Nota: En la práctica se usó 'secret cisco' como contraseña de ejemplo (propia de un entorno de laboratorio). En un entorno real se debe usar una contraseña robusta.

Paso 5. Configurar las líneas VTY

Se habilitan las líneas de terminal virtual (VTY) para aceptar únicamente conexiones SSH, usando la base de usuarios local para autenticar.

Router(config)# line vty 0 15 Router(config-line)# transport input ssh Router(config-line)# login local Router(config-line)# exit

Paso 6. Habilitar la versión 2 de SSH

Se fuerza el uso de SSH versión 2, que es más segura que la versión 1 (obsoleta y vulnerable).

Router(config)# ip ssh version 2

Paso 7. Verificar la configuración

Router# show ip ssh Router# show ssh

Estos comandos muestran la versión de SSH habilitada, el estado del servicio y las sesiones activas.

## 3.1 Extra: ingresar directo a modo privilegiado por SSH

Por defecto, al conectarse por SSH el usuario cae en modo usuario (Router>). Si se desea que la sesión entre directamente en modo privilegiado (Router#), existen dos formas:

Opción A — Asignar el privilegio al usuario local:

Router(config)# username admin privilege 15 secret cisco Router(config)# line vty 0 15 Router(config-line)# login local Router(config-line)# transport input ssh

Opción B — Asignar el privilegio directamente en la línea VTY:

Router(config)# line vty 0 15 Router(config-line)# privilege level 15 Router(config-line)# login local Router(config-line)# transport input ssh

Nota: Usar privilege 15 salta la contraseña de 'enable', lo cual es cómodo para un laboratorio en GNS3, pero reduce la seguridad y no se recomienda en un entorno de producción.

# 4. Configuración del host Alpine Linux

El host Alpine Linux se configuró como un equipo más de la red, con IP estática, puerta de enlace y DNS, para poder usarlo como cliente SSH dentro de la simulación.

Paso 1. Configurar la dirección IP

ip addr add 172.16.10.20/24 dev eth0

Paso 2. Configurar la puerta de enlace (gateway)

ip route add default via 172.16.10.10

Paso 3. Configurar el DNS

echo "nameserver 8.8.8.8" > /etc/resolv.conf

Paso 4. Verificar la configuración

ip addr show eth0 ping <ip_destino> ping 8.8.8.8

Paso 5. Limpiar la configuración IP (si se necesita reiniciar la prueba)

ip addr flush dev eth0 ip route flush dev eth0 ip addr show eth0 ip route show

Nota: Estos comandos son útiles para dejar la interfaz 'limpia' y repetir la configuración desde cero durante la práctica, sin reiniciar el nodo completo.

# 5. Pruebas de conexión SSH

## 5.1 Desde el host Ubuntu hacia los routers

Conexión directa a la IP de un router específico:

ssh admin@172.16.10.2

Conexión hacia la IP virtual del grupo HSRP (para probar que la alta disponibilidad funciona sin importar qué router esté activo):

ssh admin@172.16.10.1

## 5.2 Prueba de SSH entre routers

También se validó la conexión SSH iniciada desde un router hacia otro router de la topología:

Router# ssh -l admin 172.16.10.2

## 5.3 Verificación con Wireshark

Al capturar el tráfico en el enlace correspondiente durante el establecimiento de la sesión, se observa en Wireshark:

- El protocolo identificado como SSH/SSHv2 en la columna 'Protocol'.

- El intercambio inicial de versión ('Protocol banner exchange').

- El intercambio de llaves Diffie-Hellman (Key Exchange Init / DH Init / DH Reply).

- A partir de ese punto, todo el payload viaja cifrado: no es posible ver usuario, contraseña ni comandos en texto claro (a diferencia de Telnet).

Nota: Si el objetivo de la práctica es comparar el nivel de seguridad, se puede repetir la captura usando Telnet en lugar de SSH: en ese caso Wireshark sí mostrará usuario, contraseña y comandos en texto plano dentro del stream TCP.

# 6. Resumen de comandos

## Router (Cisco IOS)

| Comando | Descripción |
| --- | --- |
| show version / show ip ssh | Verifica soporte y estado de SSH en el equipo. |
| ip domain-name cisco.com | Define el dominio, requerido para generar llaves RSA. |
| crypto key generate rsa | Genera el par de llaves RSA usadas por SSH. |
| crypto key zeroize rsa | Elimina las llaves RSA existentes. |
| username admin secret cisco | Crea el usuario local para autenticación. |
| username admin privilege 15 secret cisco | Crea el usuario local con acceso directo a modo privilegiado. |
| line vty 0 15 | Entra a la configuración de las líneas de terminal virtual. |
| transport input ssh | Permite únicamente SSH en las líneas VTY (bloquea Telnet). |
| login local | Usa la base de usuarios local para autenticar el acceso. |
| privilege level 15 | Asigna nivel de privilegio máximo a la línea VTY. |
| ip ssh version 2 | Fuerza el uso de SSH versión 2. |
| show ip ssh / show ssh | Muestra configuración y sesiones SSH activas. |

## Host Alpine Linux

| Comando | Descripción |
| --- | --- |
| ip addr add 172.16.10.20/24 dev eth0 | Asigna una IP estática a la interfaz. |
| ip route add default via 172.16.10.10 | Define la puerta de enlace por defecto. |
| echo "nameserver 8.8.8.8" > /etc/resolv.conf | Configura el servidor DNS. |
| ip addr show eth0 | Muestra la configuración IP de la interfaz. |
| ip route show | Muestra la tabla de rutas / gateway configurado. |
| ping <ip> | Verifica conectividad hacia un destino. |
| ip addr flush dev eth0 | Elimina todas las IP asignadas a la interfaz. |
| ip route flush dev eth0 | Elimina las rutas asociadas a la interfaz. |

## Pruebas de conexión

| Comando | Descripción |
| --- | --- |
| ssh admin@172.16.10.2 | Conexión SSH directa a un router. |
| ssh admin@172.16.10.1 | Conexión SSH a la IP virtual del grupo HSRP. |
| ssh -l admin 172.16.10.2 | Conexión SSH entre routers (desde la CLI de IOS). |

# 7. Buenas prácticas y notas de seguridad

- Usar contraseñas robustas en entornos reales; 'cisco' o similares solo son válidas en un laboratorio de práctica.

- Deshabilitar Telnet ('transport input ssh' sin incluir 'telnet') para forzar el uso exclusivo de SSH.

- Usar 'privilege 15' en el usuario o en la línea VTY solo cuando se acepte el riesgo de omitir la contraseña de enable.

- Preferir llaves RSA de al menos 2048 bits en entornos productivos (en el laboratorio se usó 1024 bits solo por rapidez de generación).

- Limitar el acceso SSH mediante listas de acceso (ACL) aplicadas a las líneas VTY cuando sea posible.

- Guardar la configuración final con 'copy running-config startup-config' una vez validada la conexión.

Documento elaborado a partir de la práctica de laboratorio realizada en GNS3, con verificación de tráfico en Wireshark.